KLayout Silicon Photonics PCell / Router
機能仕様書

暫定仕様 v0.1  |  対象: KLayout 0.30.9

本書は、これまで作成・動作確認してきた Silicon Photonics PCell ライブラリ v4 と、対話型 Photonics Router v5.x の機能、レイヤ、操作、既知制約、今後の拡張方針を整理した暫定仕様書である。

# 1. システム構成

| 項目 | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 対象ツール | KLayout 0.30.9 | Python Macro / PCell APIを使用 |
| PCellライブラリ | Photonics - Simple Silicon Photonics PCell Library v4 | autorun .lym |
| Router | Photonics Router v5.x | PluginFactoryによるマウスモード |
| 導波路レイヤ | 1/0 | Waveguide |
| 光ポートレイヤ | 2/0 | opt1, opt2 ... のpin marker/text |
| 標準導波路幅 | 0.5 µm | Router/PCellの初期値 |
| 配置先 | ~/.klayout/pymacros/ | PDKとRouterを同時配置可能 |

# 2. PCellライブラリ v4

ライブラリ登録名は Photonics。現在のv4は、シリコンフォトニクスのレイアウト検討・教育・ルーティング実験を目的とした幾何PCell群である。ファウンドリ認定済みの光学設計値を提供するものではない。

| PCell | 機能 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| Straight | 直線導波路 | 長さ・幅をパラメータ化。両端に光ポート。 |
| Bend90 | 90°ベンド | 円弧ベースの90°曲げ。 |
| EulerBend | Euler系ベンド | 曲率を滑らかに変化させる近似形状。厳密なclothoid保証ではない。 |
| SBend | Sベンド | 横方向/縦方向のオフセットを滑らかに接続。 |
| Ring | リング共振器形状 | リングとバス導波路を生成。 |
| DirectionalCoupler | 方向性結合器 | 平行結合部と滑らかなアクセスSベンドを生成。 |
| MMI_1x2 | 1×2 MMI | MMI本体と1入力・2出力ポートを生成。 |
| MZI | Mach-Zehnder Interferometer | 入力/出力MMI、分離・再結合Sベンド、2本のアームで構成。 |
| WaveguideRoute | 汎用曲線導波路 | dx/dy指定のCubic Bézier。水平端接線。radiusは厳密な最小曲率保証ではない。 |
| PortConnector | 短いポート接続導波路 | 短い直線WG。opt1/opt2を付与。 |

# 3. 光ポート仕様

光ポート情報は Layer 2/0 に生成する。

ポート名は opt1, opt2, ... を基本とし、インターフェース位置にTextを配置する。

短いpin Pathを併設し、ポート位置および接続方向を表現する。

Routerでは階層下のpin PathをTOP座標へ変換して探索する設計とする。

# 4. Photonics Router 開発履歴・仕様

| 版 | 機能 | 状態 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| v5.1 | 2クリック対話型Router | 動作確認済み | 始点→終点の2クリックでLayer 1/0へ幅0.5 µmの滑らかな導波路を生成。 |
| v5.2 | 光ポート自動スナップ | 動作確認済み | Layer 2/0のポート付近（標準4 µm以内）をクリックするとポート座標へ補正。 |
| v5.3 | ポート方向認識 | 不具合 | KLayout 0.30.9でPath.point API非対応。 |
| v5.3.1 | each_point対応修正 | 不具合継続 | 旧API参照が残存したため再構築へ移行。 |
| v5.3.2 | 方向認識版の全面再構築 | 試験待ち | 配布ファイル内の '.point(' が0件であることを検査済み。Shape.each_point()を使用。 |

# 5. Router v5.3.2 暫定動作仕様

ツールバーの「Photonics Router v5.3.2」を選択する。

第1の光ポート付近をクリックする。Layer 2/0のpin Pathを探索し、規定半径内ならポートへスナップする。

第2の光ポート付近をクリックする。

両ポートのpin Path端点から接続方向ベクトルを求める。

両端の接線方向をポート方向に合わせたCubic Bézier中心線を生成する。

中心線から幅0.5 µmのpya.PathをLayer 1/0へ挿入する。

# 6. v5.3.2 主要パラメータ

| パラメータ | 現在値 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| WG_WIDTH | 0.5 µm | 生成導波路幅 |
| SNAP_RADIUS | 4.0 µm | クリック点からポートを探索する最大距離 |
| LEAD | 8.0 µm | ポート方向を維持するBezier制御距離の上限 |
| NPTS | 80 | Bezier中心線の離散化点数 |
| WG_LAYER | 1/0 | 導波路出力レイヤ |
| PIN_LAYER | 2/0 | 光ポート探索レイヤ |

# 7. インストール・運用

推奨構成:

~/.klayout/pymacros/
  photonics_pdk_v4.lym
  photonics_router_v5_3_2.lym

同一Routerの旧版は重複登録を避けるため退避し、KLayoutを完全終了してから再起動する。PCell v4とRouterは別マクロなので同時配置する。

# 8. 現時点の制約

PCellの寸法は一般的な幾何デモ値であり、特定プロセスの光学シミュレーション、PDKルール、ファウンドリ保証値には未適合。

WaveguideRoute/RouterはCubic Bézierベースであり、指定最小曲げ半径を数学的に保証するルータではない。

障害物回避、交差回避、既存WGとのDRC-aware routingは未実装。

ポート幅の自動継承、異幅間テーパの自動挿入は未実装。

v5.3.2の方向認識機能は作成済みだが、実機KLayout 0.30.9上での最終動作確認前。

光路長マッチング、位相調整、蛇行配線、TE/ TMモード情報などのネット属性は未実装。

# 9. 今後の拡張候補

| 段階 | 候補機能 |
| --- | --- |
| v5.4 | 方向認識の安定化、ポート選択フィードバック、スナップ状態の可視化 |
| v5.5 | 最小曲げ半径を保証するEuler/arcベースRouter |
| v6 | 障害物回避・DRC-aware routing、導波路幅/レイヤのポート継承 |
| 将来 | 光路長マッチング、MZI差動長指定、ネットリスト/回路接続情報との連携 |

# 10. 判定基準（次回テスト）

□ v5.3.2がエラーなく起動・選択できること。

□ 2つのLayer 2/0ポート付近をクリックした際、両端がポート位置へスナップすること。

□ 生成WGの始端・終端の接線が各pin Pathの方向と一致すること。

□ 生成WGがLayer 1/0、幅0.5 µmであること。

□ 階層化されたPCellインスタンスのポートでもTOP座標で正しく接続できること。

注記: 本書は2026-10-01時点の開発状況を整理した暫定仕様。動作確認結果に応じて版を更新する。